污染地块修复工程环境监理规范

编制说明

《污染地块修复工程环境监理规范》编制组

2019年10月

目 录

一、项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 工作过程	1

1.3 必要性分析	2

二、规范编制依据、原则和适用范围	4

2.1 编制依据	4

2.2 编制原则	4

2.3 适用范围	5

三、国内相关情况和发展趋势	5

四、本规范主要内容	7

4.1 主要内容	7

4.2 重要问题说明	8

4.2.1 术语和定义	8

4.2.2 环境监理的工作范围和原则	8

4.2.3 工作程序的确定	9

4.2.4 环境监理细则	11

4.2.5 修复工程关键环节	12

4.2.6 二次污染防治环境监理	12

4.2.7 工作方法	12

4.2.8 工作制度	13

4.2.9 环境监理机构、人员和设施	14

五、与其他强制性标准、相关法律法规的关系	14

六、关键问题采纳情况	15

七、规范实施的效益分析	16

八、规范实施建议	16

# 一、项目背景

## 1.1 任务来源

为打好污染防治攻坚战，发挥生态环境标准对环保执法监督、环境质量改善及污染物减排的支撑作用，加强我省生态环境标准体系建设，省人民政府与2019年3月发布了《江苏省生态环境标准体系建设实施方案（2018-2020年）》（苏政发〔2019〕26号），明确“在2022年年底前，研究制修订环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法、管理规范、工程规范及实施评估等六类生态环境标准项目100项”的建设目标。2019年4月江苏省市场监督管理局发布《省市场监督管理局关于下达2019年度第一批江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2019〕89号），将《污染地块修复工程环境监理规范》（以下简称“规范”）列入2019年度第一批江苏省地方标准项目。在省生态环境厅组织下，江苏省环境科学研究院承担了《污染地块修复工程环境监理规范》制定任务。

## 1.2 工作过程

2015年2月，江苏省环境科学研究院承担的省环保科研课题《污染场地修复治理工程环境监理技术规范研究》（2013067）顺利通过省生态环境厅验收，该课题根据污染地块修复工程特点和环境管理需求，研究提出了污染地块修复工程环境监理程序、监理要点和方法，设计开发了污染地块修复治理工程环境监理管理系统，编写形成了《污染地块修复治理工程环境监理规范》（建议稿）。

2019年4月，江苏省环境科学研究院在接到标准制定任务后成立了编制组。编制组进一步调研并系统分析了国家相关技术指南和地方相关标准规范，结合省内多个污染地块修复工程环境监理实施案例，于2019年6月形成了《污染地块修复治理工程环境监理规范》（草案）和编制说明。

2019年7月，编制组邀请多位行业专家，通过函审形式，对规范草案开展初步咨询，进一步梳理规范内容和格式。

2019年8月，编制组组织行业专家召开了规范咨询会，并通过南京某污染地块修复工程项目，开展初步试行和意见征询，根据专家意见修改后申请技术审查。

2019年9月，省生态环境厅法规科技处在南京组织召开规范技术审查会，根据专家意见，系统修改后形成征求意见稿。

## 1.3 必要性分析

江苏省作为经济强省和人口大省，工业发展快，化工、农药、电镀、金属冶炼企业数量多，污染排放量也相对较高，近年由城市工业区污染企业搬迁、工业“三废”倾倒、生产工艺落后等引发的土壤污染问题也日益显现。近年江苏省共关停搬迁6000多家污染严重的化工企业，关闭涉重企业近500家，南京、苏州、无锡、常州、南通等地的污染地块修复及其安全保障需求尤为突出。

2007年5月，我国启动第一次全国污染源普查。2014年4月，环保部、国土资源部公布了我国土壤污染状况调查结果，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%；其中，主要污染物包括镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍8种无机污染物以及六六六、滴滴涕、多环芳烃3类有机污染物。

我国2002年开始引入工程环境监理制度，并在少数国家重点建设项目中开展工程环境监理试点。目前，已在化工医药行业、印染行业、水利水电行业、煤炭行业、油气管道行业、铁路建设行业、公路建设行业、港口建设行业、电力行业等行业在环境监理方面开展了大量基础研究和工程实践，初步探索出了环境监理工作程序、工作内容、技术方法、环境监理工作制度、环境监理文件管理等一套技术体系；浙江、江苏、河南、辽宁、陕西等省份在试点的基础之上制定了各省的环境监理管理办法，但目前尚无统一的环境监理国家标准。

随着我国土壤污染问题的日益凸显，针对污染地块的修复工程也逐渐增多。但我国污染地块修复治理行业现正处于起步阶段，缺乏系统、完整的技术规范要求。目前，污染地块修复工程现有工作程序主要分四步：场地调查→场地评估→场地修复→工程验收；环境监理是保证修复工程施工过程中保护生态环境直接的、有效的手段，能够对整个修复施工过程进行全面监控、减小土壤修复施工期内的环境污染问题、提高环境保护工作力度、完善全过程环境管理，具有十分重要的意义。而目前存在较多的污染地块修复工程环境管理中的二次污染控制问题，如杭州农药厂修复项目异味扰民（修复过程中土壤中有机物挥发，造成严重的空气环境污染，典型的“二次污染防治”工作没有做到位）、常外事件等，更是直接说明了环境监理在污染地块修复过程中的重要性和不可替代性。

全国多数省份及相关管理部门已经有正式的文件启动了环境监理工作，但污染地块修复工程环境监理具有与建设项目环境监理不同的特点和要求，主要体现在环境工程处置对象多为具有健康危害的污染物，修复工程环境监理工作需要介入修复工程主体，而不仅仅局限在环境达标和环保工程监理。污染地块修复具有较强的专业性、前沿性，修复技术多样、过程复杂、风险和敏感度高，这些决定了污染地块修复工程需要制定具有针对性的环境监理程序和方法，不能简单套用建设项目环境监理技术方法。

目前，我国污染地块修复治理工程环境监理尚处于无规范、无约束的初级阶段，出现了较多的质量和监管问题以及安全和风险事故，主要是因为监理单位和监理人员缺乏技术和管理指导，环境监理的形式、程序、方法、内容和工作要点、环境监理的工作制度、监理文件的构成均无标准的规范化要求；这些也都成为制约我国污染地块修复治理行业健康发展和保障污染地块再开发利用环境安全的瓶颈。

随着江苏省场地环境管理发展，未来将有大量污染地块开展修复工作，但随着江苏省污染地块修复工作不断推进，污染地块修复相关监管问题逐渐显现，针对环境监理技术的缺乏，不仅使环境监管部门无法开展正常的监管工作，使修复工程难以有效监控，更使许多工程修复效果无法保证，修复过程二次污染无法有效控制。目前，江苏省污染地块环境监理的缺乏已严重制约了我省污染地块修复工作的开展，制定相关技术规范已是当务之急。因此，制定本规范，规范污染地块修复环境监理工作，保证场地修复效果，防止修复过程二次污染产生，保护环境和人群健康，对江苏省污染地块治理及二次开发利用具有巨大指导意义。编制本规范是经济建设发展和环境保护工作进步的必然要求，将有助于污染地块修复过程环境监理的实施和政府管理的规范化、科学化和系统化。

因此，基于国家主管部门有关加强污染地块治理及安全开发利用的要求，以及引导和规范污染地块治理修复行业健康发展的现实需要，开展污染地块修复治理工程环境监理技术规范制定，十分必要和迫切。编制本规范是经济建设发展和环境保护工作进步的必然要求，它将有助于污染地块修复过程环境监理的实施和政府管理的规范化、科学化和系统化。

# 二、规范编制依据、原则和适用范围

## 2.1 编制依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

GB 12523 建筑施工场界噪声限值

GB 12524 建筑施工场界噪声测量方法

GB/T 14848 地下水质量标准

GB16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

HJ 25.2 场地环境监测技术导则

HJ 25.4 污染场地土壤修复技术导则

HJ 25.5污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 25.6 污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ/T55 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T91地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 682—2014 污染场地术语

《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（2014年）

## 2.2 编制原则

规范性原则：全面分析环境保护达标监理、保设施监理、生态保护措施监理和环境管理监理等工作程序和内容，采用程序化和系统化的方式规范污染地块修复工程环境监理过程，保障监理过程的科学性和客观性。

可操作性原则：充分考虑国内技术条件和实践经验，细化各项环境监理技术方法，规范工作程序和管理制度，增加可操作性，便于实施与推广。

协调性原则：编制过程结合国内外现已颁布实施的相关技术导则、标准，且与国内相关政策法律法规、技术导则规范等文件相协调。

## 2.3 适用范围

本规范适用于在江苏省行政区域内从事污染地块修复工程环境监理及相关工作的单位和技术人员。该标准对污染地块治理修复工程场地业主单位、修复实施范围、环境监理单位、工程监理单位、修复效果评估单位等都有重要参考意义，对从事污染地块监督和管理的环境保护管理部门也有辅助作用。本规范对于污染地块风险管控类项目的环境监理具有一定的参考价值。

# 三、国内相关情况和发展趋势

我国建设项目环境监理制度从20世纪90年代起步，主要经历了起步、探索和试点3个阶段。

（1）起步阶段（1995-2004）

随着我国资源开发、基础设施建设投资力度加大、建设项目在施工阶段造成的环境污染和生态破坏问题引起各级环境保护部门的重视和社会的广泛关注。

1995年3月，世界银行贷款项目黄河小浪底工程率先引入环境监理管理模式。2002年10月，原国家环保总局、铁道部等六部委以环发〔2002〕141号文“关于在重大建设项目中开展工程环境监理试点的通知”，在全国范围内对13个生态环境影响突出的国家工程开展施工期环境监理试点。起步阶段，提高了对建设项目环境监理工作的认识，探索并初步形成了环境监理的工作程序。

（2）探索阶段（2004-2010）

在13个国家重点工程首次实施工程环境监理试点工作的基础上，部分省区和行政部门结合地区和行业状况对工程环境监理进行了积极探索。浙江、山西、辽宁、陕西、青海、内蒙古等省区相继出台了关于开展建设项目环境监理工作的通知、管理办法，部分地区以地方行政规章的形式明确开展环境监理的要求。交通部、水利部也明确提出并在本行业开展工程环境监理工作。

探索阶段的突出特点是建设项目环境监理的定位逐渐清晰，环境监理管理体系逐渐建立。陕西、辽宁、浙江和内蒙古等省区将建设项目环境监理要求纳入地方有关法规和规章，并制定了建设项目环境监理管理办法，逐步构建了环境监理管理体系。

（3）试点阶段（2010年以后）

环保部于2010年6月18日发布《环境保护部关于同意将辽宁省列为建设项目施工期环境监理工作试点省的复函》（环办函〔2010〕630号）。

随后，在2011年7月11日环境保护部发出《同意将江苏省列为建设项目环境监理工作试点省份的函》（环办函〔2011〕821号）。标志我国建设项目环境监理工作进入试点推广阶段。

2011年10月，环境保护部主持召开了全国建设项目环境监理工作交流会，为全国进一步开展环境监理工作奠定了基础。2012年1月，环境保护部下发了《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环发〔2012〕5号），标志着我国建设项目环境监理进入迅速发展的新阶段。试点阶段，各省相继发布了一些更为详尽的法规管理办法和技术规范，更加明确提出了资质管理要求及独立于工程监理的环境，建立管理制度要求。

目前，我国虽还没有形成专门针对污染地块环境监管相关的技术指导性文件。但随着我国污染地块相关工作的不断推进，以及场地修复工程的不断实施，在我国，某些开展污染地块相关工作较早的省市，如北京，重庆，江苏，上海，湖南等，均已结合场地环境监管要求，开始尝试采用国际相关程序和方法，开展了污染地块修复工程环境管理、环境监理和工程验收，并积累了一定经验。这些工作的开展，不仅丰富了我国污染地块修复工程监理和工程验收相关实战经验，提供了示范作用，更将为我国制定针对污染地块环境监管方面的技术文件提供科学指导。

2014年，环境保护部发布了场地环境调查技术规范、场地环境监测技术规范、污染地块风险评估技术导则、污染地块土壤修复技术导则。这四个最新的标准规范，完善了我国场地环境保护标准体系。上述标准的颁布实施，对规范我国污染地块治理相关工作具有重要意义，但还不能完全满足目前有污染地块修复工程环境管理的需求，特别是缺少污染地块修复环境监理、验收、长期风险管理等环节工作的技术要求，尚不能系统全面地针对污染地块全过程管理形成技术支撑。

2014年11月，国家环保部发布《工业企业污染场地调查与修复工作指南》（试行），提出了污染地块修复工程环境监理工作流程，主要包括设计阶段、施工准备阶段和施工阶段的环境监理工作，为我国污染地块修复工程环境监理工作程序的制定提供一定的参考，2015年3月。上海市环境保护局发布《上海市污染场地修复工程环境监理技术规范（试行）》，是我国首个地方层面专门针对污染地块修复工程环境监理技术规范，该规范基于上海市污染地块环境监管需求，制定了环境监理的工作程序和方法，主要包括施工准备、工程实施阶段、竣工验收阶段的环境监理工作。北京于2015年发布《污染场地修复工程环境监理技术导则》（DB11/T 1279-2015），规定了污染地块修复工程环境监理工作程序、工作内容、工作方法、工作制度等技术要求，适用于污染地块修复工程环境监理。重庆于2016年发布《污染场地治理修复环境监理技术导则》（DB50/T 722-2016），规定了污染地块治理修复环境监理的原则、程序、内容、要点、方法和制度，适用于污染地块治理修复过程环境监理。

为进一步完善江苏省污染地块管理技术体系，支撑场地修复过程环境管理工作，亟待编制操作性更强、涵盖修复工程全过程的江苏省污染地块修复工程环境监理技术指导文件。

# 四、本规范主要内容

《规范》包括正文和附录两部分内容，正文主要有九章内容，附录含A、B、C、D四部分内容。

## 4.1 主要内容

对于污染地块修复过程的环境监理内容的确定，本规范编制过程中主要参照《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》对污染地块修复工程环境监理的要求，并结合修复工程实际，提出污染地块修复工程的环境监理工作应从修复工程准备阶段介入、贯穿修复工程实施全过程、直至修复工程结束，最后参与修复效果评估。因此，本规范按照污染地块修复工程实施过程，将污染地块修复工程环境监理工作分为三个阶段：准备阶段、施工阶段、效果评估阶段。本规范共分十部分，适用范围、规范性引用文件、术语和定义、环境监理工作范围和基本原则、工作内容、工作方法、工作制度、机构人员和设施、文件资料管理和附录。本规范涵盖修复工程全过程的环境监理要求和监理机构、人员、设施要求，并对文件资料管理及后续相关服务做出了规定，旨在充分利用环境监理人员的环保专业知识，对修复工程开展全流程的环境保护咨询和技术服务，确保修复工程的绿色化实施。

## 4.2 重要问题说明

### 4.2.1 术语和定义

为了使的内容易于理解，在规范性引用文件的基础上，本标准规定了9个重要的术语和定义，分别是：环境监理单位、环境监理机构、环境监理方案、环境监理细则、总环境监理工程师、环境监理工程师、环境监理员等。

本规范中引用的术语定义来源于《污染场地术语（HJ682-2014）》和其他相关技术导则。

### 4.2.2 环境监理的工作范围和原则

根据《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》，环境监理的目的是受污染地块责任主体委托，依据有关环境保护法律法规、场地环境调查评估备案文件、场地修复方案备案文件、环境监理合同等，对场地修复过程实施专业化的环境保护咨询和技术服务，协助和指导建设单位全面落实场地修复过程中的各项环保措施，以实现修复过程中对环境最低程度的破坏、最大限度的保护。

环境监理的对象主要是工程中的环境保护措施、风险防范措施以及受工程影响的外部环境保护等相关的事项。

因此，环境监理的职责是依据有关环境保护法律法规、技术规范和合同等，协助和指导建设单位全面落实修复工程施工过程中的环境保护措施、风险防范措施以及受工程影响的外部环境保护等相关事项，并开展专业化环境保护咨询和技术服务。

环境监理机构开展环境监理过程中需秉持科学、公正和适时的原则。

（1）科学性原则

采用科学的方法，综合考虑污染地块修复工程施工准备阶段、实施阶段和竣工效果评估阶段的环境监理需求，对修复工程的环境保护措施和设施、环境管理等实施全过程环境监理。

（2）公正性原则

修复工程的全过程环境监理必须坚持保护环境的原则，秉持公平、公正、客观的职业操守，依据相关法律法规、技术标准导则等规范性文件开展工作。

（3）适时性原则

修复工程实施过程中可能会受到土壤污染非均质性、天气等因素影响，导致施工方案、时序，甚至设计的变更，环境监理应根据修复施工需要，适时调整环境监理相关工作方案与细则。

### 4.2.3 工作程序的确定

本规范编制中系统调研了国内污染地块修复工程环境监理的相关资料和相关修复工程环境监理案例，分析总结我国污染地块修复工程在修复方案设计、修复工程实施和修复效果评估等环节对环境保护措施的要求，结合污染地块修复工程的实际需求，构建我省污染地块修复工程环境监理的工作程序，明确环境监理在污染地块修复工程各阶段的介入方式和环境监理方法。

《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》和各地方规范文件中对环境监理的工作程序的划分见表4-1。考虑到当前污染地块修复工程须开展环境影响评价的要求，在环境监理介入时，修复方案、施工方案和环评报告基本都已完成，甚至批复，因此本规范将设计阶段纳入到准备阶段中，做统一要求。此外，鉴于污染修复工程进入效果评估阶段时，现场施工均已完成，但环境监理仍需配合效果评估单位开展相关工作并提交环境监理总结报告和相关资料，因此，本规范设置效果评估阶段。

综上，本规范将环境监理工作程序定义为三个阶段：准备阶段、施工阶段和效果评估阶段。本导则基本构建了贯通修复工程全程参与的环境监理工作流程，体现了早期介入，全流程服务的监理思想。

表4-1 国内修复工程环境监理规范文件的工作程序

| 来源 | 设计 | 施工准备 | 施工 | 效果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》 | √ | √ | √ | × |
| 《污染场地修复工程环境监理技术导则》北京 | √ | √ | √ | × |
| 《上海市污染场地修复工程环境监理技术规范》 | × | √ | √ | √ |
| 《污染场地治理修复环境监理技术导则》重庆 | × | √ | √ | × |
| 《广东省污染地块治理与修复环境监理技术指南》 | × | √ | √ | √ |

（1）准备阶段环境监理

接受建设单位委托后，环境监理单位组建环境监理机构。收集污染地块修复工程相关的资料，开展现场踏勘，并编制环境监理方案。参与施工方案交底会，审核配套环保设施与二次污染防治措施的合理性、周边环境敏感目标与施工工程的位置关系等，确定环境监理工作重点，并编制污染地块修复工程环境监理细则。

（2） 施工阶段环境监理

重点核查修复施工方案执行及变更情况、核实环保措施落实和配套设施运行情况，开展污染物排放及环境质量监测，开展修复质量过程控制。

（3） 效果评估阶段环境监理

总结修复工程环境监理的工作内容，编制污染地块修复工程环境监理总结报告，协助开展修复工程效果评估工作，并向建设单位移交环境监理相关资料。

图4-1 污染地块修复工程环境监理工作程序

### 4.2.4 环境监理细则

在环境监理方案的基础上，根据修复工程特点，基于可操作性原则，编制重点工艺或分项工程环境监理实施细则，进一步明确环境监理具体工作内容和工作方法、明确环境监理对问题的处理方式、建立环境监理工作制度及操作细则。实施细则经总环境监理工程师批准后方可实施。环境监理实施细则应根据修复工程实施过程中的实际情况进行补充、修改和完善。

### 4.2.5 修复工程关键环节

污染地块修复工程按照土壤和地下水是否需要转移处理地点，可分为原位修复和异位修复；按照修复工艺，可分为热脱附、化学氧化、生物法、固化稳定化、地下水抽出处理、原位注入等，本规范结合各模式和技术的共性特点，对土壤和地下水修复工程中的环境监理要点进行识别，将修复工程环境监理关键环节分为：阻隔、开挖、土壤运输、土壤暂存及预处理、土壤修复、土壤回填、地下水抽出、地下水处理、地下水排放等9个，并分别阐述了各个环节环境监理的要点。

### 4.2.6 二次污染防治环境监理

针对场地土壤中挥发性及半挥发性有机污染物在清挖和修复施工过程可能带来的环境影响进行有效监控，监测和评价施工过程污染物的排放是否达到施工方案、环评及其批复等有关规定。

在治理修复过程中，若向水体和大气中排放污染物，则应进行监测布点，监测点位应按照修复工程技术设计的要求布设。例如热脱附、土壤气提、化学氧化、生物通风、自然生物降解法等应在废气排放口布点；热脱附、淋洗法等应在废水排放口布点。

### 4.2.7 工作方法

修复工程环境监理方法主要借鉴工程监理和建设项目环境监理所采用的方法，包括核查，现场巡视、旁站、跟踪检查等。《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》和北京等地标调查结果显示，上述方法在相关环境监理指南等规范文件中基本都得到了应用。总的来看，环境监理的工作方法比较成熟，在制定污染地块修复工程环境监理技术导则时，结合污染地块修复工程环境监理的实际需求，直接借鉴工程监理和建设项目环境监理的方法即可。在常规工作方法的基础上，编制组认为环境监理过程中，环境监理单位的主要工作目的之一是对场地修复过程实施专业化的环境保护咨询和技术服务，因此，本规范新增了一个工作方法“专业咨询”，要求环境监理机构向修复工程参与方提供全过程的专业环境咨询，内容包括污染防治措施、环保政策法规、环保管理制度、质量控制的技术监督等。

表4-2 国内修复工程环境监理规范文件的工作方法

|  | 工业企业场地环境调查评估与修复工作指南 | 北京地标 | 上海地标 | 重庆地标 | 广东地标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 现场巡视 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 旁站 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 跟踪检查 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 环境监测 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 记录和报告 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 会议 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 宣传培训 | × | × | √ | × | × |
| 信息反馈 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 专业咨询 | × | × | × | × | × |

### 4.2.8 工作制度

环境监理工作制度是环境监理工作顺利进行的重要保障。《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》和北京等地标调查结果显示，工作记录制度、文件审核制度、会议制度、报告制度等9项制度在相关环境监理指南等规范文件中基本都得到了应用。总体而言，环境监理工作制度体系比较成熟，本规范继承了上述工作制度，同时，针对修复工程施工过程中重要环境保护措施和环境问题的处理，增设了“检查、认可制度”，要求污染地块修复工程施工单位完成了重要的环境保护措施或采取质量控制措施后，应报环境监理机构检查、认可；环境监理工程师应跟踪检查要求施工单位限期处理的环境问题、质量问题，若处理合格，予以认可；若未处理或处理不合格，则应采取进一步的环境监理措施。

表4-3 污染地块修复工程环境监理的工作制度

|  | 工业企业场地环境调查评估与修复工作指南 | 北京地标 | 上海地标 | 重庆地标 | 广东地标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 文件审核制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 会议制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 报告制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 应急报告与处理制度 | √ | √ | √ | × | √ |
| 函件来往制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 档案管理制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 人员培训制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 质量保证制度 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 检查、认可制度 | × | × | × | × | × |

### 4.2.9 环境监理机构、人员和设施

环境监理机构的组织形式和规模可依据污染地块修复工程环境监理合同约定的服务内容、服务期限以及修复工程特点、规模、技术复杂程度、环境保护要求等因素确定。

环境监理机构的人员组成参照了《江苏省建设项目环境监理机构管理与考核办法（暂行）》（苏环规〔2002〕6号）的相关要求，其中人员资质要求仅从专业技术职称和从业经验方面做了规定。

针对环境监理过程中需频繁开展环境监测的特点，对环境监理机构需配备的快速检测设备作出了相应规定。

# 五、与其他强制性标准、相关法律法规的关系

修复工程环境监理领域暂无强制性标准。本规范是在《中华人民共和国土壤污染防治法》“防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展”的总体要求下制定的，是生态环境部发布的《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》相关内容的延续和细化。

# 六、关键问题采纳情况

（一）根据现行法律法规、技术规范相关术语，进一步明确标准名称；

采纳情况：采纳。

《省市场监督管理局关于下达2019年度第一批江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标〔2019〕89号）中本规范的名称为《污染场地修复工程环境监理技术规范》。

《中华人民共和国土壤污染防治法》和2019年发布实施的HJ25.5和25.6等规范性文件中，均已使用“污染地块”这一术语，据此，本规范名称中“污染场地”更改为“污染地块”。

鉴于本规范中包含了污染地块修复工程环境监理相关技术要求和工程管理以及机构、人员、设施、资料等管理要求，根据专家意见，删除本规范名称中的“技术”。

因此，本规范名称更改为《污染地块修复工程环境监理规范》。

（二）进一步明确环境监理工作程序和内容；

采纳情况：采纳。

根据《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》中对环境监理和工程监理目的、对象的详细划分，本规范中进一步明确修复工程环境监理的工作范围是依据有关环境保护法律法规、技术规范和合同等，协助和指导建设单位全面落实修复工程施工过程中的环境保护措施、风险防范措施以及受工程影响的外部环境保护等相关事项，并开展专业化环境保护咨询和技术服务。

因此，根据专家建议，本规范中环境监理的核心任务是“二次污染防治”和专业咨询，在工作程序和内容中删除了与工程监理重复的工程量核算、边界质量控制等。

（三）细化环境监理二次污染防治采样频次等技术要求；

采纳情况：采纳。

在“二次污染防治环境监理”中明确“ 大气、水、噪声等监测频次依据工程进度和当年的天气情况而定，至少在修复工程实施前、实施过程中、修复完成后各监测1次，施工期原则上应至少每月一次，且应在相关设施、工序运行时开展检测”。

（四）按照GB/T1.1的要求进一步完善标准文本和编制说明的规范性。

采纳情况：采纳。

根据专家意见，已按照GB/T1.1的要求进一步完善标准文本和编制说明的规范性

# 七、规范实施的效益分析

本规范作为我省污染地块环境管理技术体系中的重要组成部分，对于解决污染地块再开发利用过程中的环境管理问题，保护人体健康，规范污染地块治理修复环境监理具有重要意义。对我省污染地块建设单位、治理修复单位、工程监理单位、效果评估单位具有一定的参考意义，对从事污染地块监督和管理的环境保护行政管理部门也有辅助作用。

本规范充分分析整理了国内外相关政策、法规、技术指南等资料，针对目前污染地块修复工程涉及的重点环节进行环境监理要点分析梳理，明确场地修复过程中不同阶段的环境监理工作要点和技术基本要求，具有较强的可操作性和经济适用性。

本规范的实施，将加强和提高我省污染地块修复工程环境监理与相关服务水平，规范环境监理与相关服务行为，指导我省污染地块修复工程环境监理工作，促进污染地块修复工程环境监理工作科学化、规范化发展。

# 八、规范实施建议

本规范的实施应与国家生态环境部颁布的《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1-2014)、《场地环境监测技术导则》(HJ 25.2-2014)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)、《污染场地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2014)、《污染场地术语》(HJ 682-2014)、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》等场地相关标准相配套。

同时，积极与省内环境保护相关单位协调合作，加强与相关管理部门沟通协调，开展本规范的宣传培训工作，协助相关管理部门、施工单位以及技术人员正确理解和应用本规范。选取代表性污染地块修复工程作为环境监理示范项目，组织技术人员进行现场参观学习，对整个项目施工流程进行文字、视频记录并加强培训和宣传力度。